2025-03-04 https://oppslagsverk.banenor.no/datakatalogen/objekter/registrering/

Registrering av objekter

Her finner du nødvendig informasjon for å registrere objekter i Maximo og andre verktøy som kommuniserer med Maximo. Følg veiledningen for å sikre at du fyller ut dataene korrekt og i tråd med Bane NORs retningslinjer.

# På denne siden

Det er viktig at du sørger for at all nødvendig informasjon er fylt ut riktig. Dette sikrer at infrastrukturen er korrekt dokumentert og kan vedlikeholdes effektivt.

Vi deler inn objekter i to grupper: objekter med funksjonell lokasjon og objekter uten funksjonell lokasjon. Gruppene har ulike krav til registrering.

# Registrering av objekter med funksjonell lokasjon

For objekter med funksjonell lokasjon registrerer du lokasjonsdata på den funksjonelle lokasjonen, og utstyrsdata (spesifikasjoner) på selve objektet.

Funksjonell lokasjon benyttes kun på følgende fagområder (men ikke på strekninger og delstrekninger der funksjonell lokasjon ikke er innført):

BE: Bane Energi

SA: Signal

# Registrering av objekter uten funksjonell lokasjon

For objekter uten funksjonell lokasjon registrerer du både lokasjonsdata og utstyrsdata på objektet.

Funksjonell lokasjon benyttes ikke på:

EH: Elektro høyspent

EL: Elektro lavspent

KO: Overbygning

KU: Underbygning

TE: Tele

Strekninger og delstrekninger der funksjonell lokasjon ikke er innført.

# Registrering av utstyrsdata i Maximo

Tabellen under gir en oversikt over datafeltene du skal fylle ut i Maximo eller andre verktøy som kommuniserer med Maximo.

Hvert objekt har også en egen side med spesifikk informasjon. Disse sidene finner du sortert etter fagområder i menyen til venstre.

Navn på felt	Definisjon	Instruksjon for utfylling	Type utfyllingsformat	Eksempeltekst

Fagområde	Objekttypens tilhørende fagområde .Forkortes med en to-bokstavskode. I Omega365 velges fagområde ved registrering av nye objekter. I objektoppdateringsark velges fagområde ved uttrekk og klargjøring av arket.	Må fylles ut	Forkortelse for fagområde

BE (Bane energi)

EH (Elektro høyspenning)

ED (Elektro distribusjonsanlegg)

EL (Elektro lavspenning)

KO (Konstruksjon overbygning og trasé)

KU (Konstruksjon underbygning)

SA (Signal)

TE (Tele)

Objekttype

Gruppering av objekter, fortrinnsvis med felles funksjon eller bruksområde. Forkortes med en trebokstavkode.

I Omega365 velges objekttype ved registrering av nye objekter.

I objektoppdateringsark velges objekttype ved uttrekk/arkfane og klargjøring av arket.

Må fylles ut	Forkortelse for objekttype

SPV

SKI

DRV

Objekt ID	ObjektID er objektets unike nummer i Maximo	Generert av Maximo	Satt sammen av Fag-Objekttype-Løpenummer	KO-SKI-123456

Beskrivelse	Automatisk generert beskrivelse basert på informasjon fra andre felt	Automatisk

Objekt uten FL: Satt sammen av Objekttype, Navn/nr, Lokasjon

Objekt på FL: Objekttype

Objekt uten FL: Maskinelt vedlikehold av spor, Skinnesliping, Sandvika - Billingstad

Objekt på FL: Skinne

Tilhører objekt

ObjektID til foreldreobjekt som dette objektet tilhører, dersom det finnes et hierarki for gitt objekttype.

MERK: Når et foreldreobjekt slettes, slettes barnobjektene automatisk. Skal barnobjektene beholdes, må relasjonen fjernes før foreldreobjektet slettes.

Foreldre og barn må være på samme lokasjon.

Beskrives per objekttype der det er relevant	ObjektID til foreldreobjekt	SA-DRV-123456

Tilhører lokasjon	Lokasjon som objektet fysisk tilhører.	Må fylles ut

Objekt uten FL: Banenummer-lokasjonsnummer

Objekt på FL: funksjonell lokasjon ID

Objekt uten FL: 1120-11261

Objekt på FL: FL-1000002

Idriftsatt dato

Dato for når objektet overtas av baneorganisasjon og er klar for å settes i drift.

Så lenge objektet har status PLANLAGT, fylles feltet ut med planlagt idriftsettelsesdato.

Må være oppdatert til virkelig idriftsettelsesdato når objektet endrer status til I DRIFT.

For eksisterende objekter som ikke kan tidfestes nøyaktig, settes «01.01» som dato.

Årstall settes i forhold til banens alder dersom det kan antas å være fra banen ble byggeteller innenfor et sannsynlig anslått tiår, dersom det er installert senere.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)

30.09.2021

Objekter som ikke kan tidfestes nøyaktig:

01.01.1980

01.01.1950

Serienr.

Serienummer kan registreres for alle objekter, men er påkrevet hvis objekter er definert som «flyttbart» (dvs. serienummerstyrt). Dette vil være beskrevet for den enkelte objekttype.

Det er behov for serienummer i forbindelse med reklamasjonskrav, analyser og statistikk.

Krav til utfylling gjelder f.eks. objekttyper som:

Alstom drivmaskiner (modulene kassesville, motormodul og drivmodul/snekkedrev). Et unikt serienummer for kassesville består av tre nummer: P.N. (Product number), S.N. (Serial number) og årstall.

Anvisere og monitorer

Releer

Må fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives pr. objekttype.

Om krav ikke er beskrevet, beholdes det blankt.

Fritekstfelt

For drivmaskiner:[P.N.]-[S.N.]-[ÅR]

For drivmaskiner:

P434010A003-00024-2010

Registrering av lokasjonsdata i Maximo for objekter uten funksjonell lokasjon

Påkrevd informasjon

Lokasjonstilhørighet: Registrer tilhørighet til bane og stasjon/strekning.

Km-referanse: Registrer kilometerposisjonen.

Georeferanse (ikke påkrevd, men anbefalt): Registrer koordinater.

Unik plassering: Registrer unik plassering ved å fylle ut følgende felter:

«Navn/nummer»

«Km»

«Spornr»

«Sportype»

«Side»

«Avstand spormidt»

Se tabellen nedenfor for å se hvilke felter du skal fylle ut i Maximo for alle objekter.

Registrering av punkt og utstrekning

Objekter kan registreres som punkt (enkel plassering) eller utstrekning (med start- og sluttpunkt).

Ved utstrekning skal «Km» ha forskjellige fra- og til-verdier for å vise lengden. «Km fra» skal være lavere enn «Km til».

Når du registrerer flere objekter av samme type som utstrekninger som kommer etter hverandre, skal det ikke være opphold eller overlapp i «Km».

Lokasjonsdata

Tabellen under gir en oversikt over datafeltene du skal fylle ut i Maximo eller andre verktøy som kommuniserer med Maximo.

Skroll for å se mer

Navn på felt	Definisjon	Instruksjon for utfylling	Type utfyllingsformat	Eksempeltekst

Lokasjon	Lokasjon-ID er unike lokasjonsnummer i Maximo.	Automatisk	Forvalgsliste	0010-01000

Lokasjon beskrivelse	Automatisk generert beskrivelse basert på funksjonstype, navn/nr. og delstrekning.	Automatisk	Hentes fra lokasjon	Oslo S (delstr.) stasjon

Funksjonstype

Gruppering av funksjonelle lokasjoner med felles funksjon.

Skal ikke fylles ut for objekter uten funksjonell lokasjon.

Delstrekning	En geografisk jernbaneutstrekning med spesifikke km-grenser i henhold til jernbanenettverket. For eksempel, en togstasjon eller strekning mellom to togstasjoner.	Må fylles ut ved førstegangsregistrering.	Forvalgsliste	0010-01000

Navn/nr

Beskrivende tekst som beskriver funksjonstype (ref. systemnedbrytningsstrukturen). Beskrives per objekttype der det er relevant.

I tillegg til spesifikt navn eller nummerering kan feltet f.eks. inkludere operasjonell merking, stedsnavn e.l.

Navn/nr, km, sportype, spornummer, side, avstand spormidt skal tilsammen gi en unik beskrivelse av objektets plassering.

Objekter i overkjøringsspor navngis med spornummer og sporvekselnummer for sporets start og slutt, og relevant typebetegnelse som type skinne.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering.	Fritekst (maks 50 tegn)

Spor 35 Terminalen

Spor 1002 - Spv11-Spv18

Spor 1002 - Spv11-Spv18 - 60-E1

Mast 2345

Posisjon (navn)	Feltet benyttes der det er flere objekter av samme objekttype under en funksjonell lokasjon, for å kunne skille på de ulike objektene. Bruken av feltet beskrives under den enkelte objekttype.	Skal ikke fylles ut for objekter uten funksjonell lokasjon.

Km fra

Startposisjon på objektet sett i stigende km-retning.

Objektets fra-km og til-km skal være innenfor registrerte km-grenser for gjeldende spornummer i KO-SPO.

For utstrekningsobjekter er fra-km alltid laveste km.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Desimaltall (km) (max 4 desimaler)	552,8950

Side fra

Objektets plassering i forhold til senter i nærmeste spor sett i stigende km-retning.

Sees i sammenheng med avstand spormidt.

Side «Senter» angir midten av sporet. Ved denne registreringen skal avstand spormidt være «0».

Side «Høyre» eller «Venstre» angir at objektet ikke er plassert i midten av sporet. Ved denne registeringen skal avstand spormidt beskrive avstand fra spormidt til objektets plassering. Avstanden angis med positivt tall uansett side.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Forvalgsliste

Høyre

…

Sportype fra

Sportype velges i henhold til sporplan og hvilken sportype gjeldende spornummer er.

«Høyre hovedspor» og «Venstre hovedspor» benyttes kun på dobbeltsporet strekning. Høyre og venstre angis ut ifra stigende kilometerretning.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Forvalgsliste

Hovedspor

Togspor

Øvrige spor

Spornr. fra

Objektet skal ha et gyldig spornummer, registrert under objekttype KO-SPO som skal baseres på gjeldende skjematisk sporplan.

Er objektets plassering i direkte tilknytning til ett spesifikt spor, ev, vedlikeholdes i direkte tilknytning til ett spesifikt spor, velges dette spornummeret.

Dersom objektets plassering er utenfor sporet, velges det nærmeste sporet som spornummer.

Spornummer skal være tall. Kun unntaksvis benyttes bokstaver i spornummer.

Overkjøringsspor nummereres i 1000-serier (starter fra 1001, 1002, 1003, osv.) med laveste nummer ved laveste km, og deretter stigende nummerering mot stigende km.

På større områder kan overkjøringssporene grupperes i egne 1000-serier (1001, 2001, 3001, osv.)

Tilhørighet til tilliggende spor vil synliggjøres i navn/nr-kolonnen.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Tall (max 4)

35

1003

Avstand spormidt fra

Avstand fra senter spor til objekt.

Sees i sammenheng med «Side» i stigende km-retning.

Avstand spormidt angir hvor langt til venstre eller høyre for spormidt objektet er plassert.

Avstanden angis med positivt tall uansett side.

Verdien «0» angir midten av sporet.

Må fylles ut	Desimaltall (m) (max 4 desimaler)	0,718 (Skinne)

Eier

Ansvarlig eier av objektet.

Større prosjekter kan få definert egne koder for eierforhold etter omfang og behov, kode for prosjekt og entreprenør. Eier endres til Bane NOR ved overlevering dersom tilfredsstillende datakvalitet er oppnådd, hvis ikke endres eier når dette er oppfylt.

Må fylles ut	Forvalgsliste

Bane NOR

FB-NCC

…

Km til

Sluttposisjon på utstrekningsobjekt sett i stigende km-retning. (Ved punktobjekt vil dette ha samme verdi som startposisjon.)

Objektets fra-km og til-km skal være innenfor registrerte km-grenser for gjeldende spornummer i KO-SPO.

For utstrekningsobjekter er til-km alltid høyeste km.

Gjelder utstrekningsobjekt.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering.

Desimaltall (km) (max 4 desimaler)	553,1830

Side til

Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Side fra».

Endres der objektet går fra den ene siden av et spor til den andre. Objektet kan også krysse flere spor. Dette må ses i sammenheng med Sportype til og Spornr. til.

Gjelder utstrekningsobjekt.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering.

Forvalgsliste

Høyre

…

Sportype til

Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Sportype fra».

Endres der objektet går fra en sportype til en annen.

Gjelder utstrekningsobjekt.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering.

Forvalgsliste

Øvrige spor

…

Spornr. til

Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Spornr. fra».

Endres der objektet går fra ett spornummer til et annet.

Overkjøringsspor vil ha samme spornummer i fra og til-kolonne.

Gjelder utstrekningsobjekt.

Må fylles ut ved førstegangsregistrering.

Tall (max 4)

35

1003

Avstand spormidt til

Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Avstand spormidt fra».

Ved kryssing angis f.eks. avstand til venstre for spormidt og avstand til høyre for spormidt.

Hva som legges i fra og til avgjøres av laveste/høyeste km.

Gjelder utstrekningsobjekt.

Må fylles ut.

Desimaltall (m) (max 4 desimaler)	0,718 (skinne)

Nord fra

Objektets posisjon med georefererte nordlige koordinater (X-verdi).

EUREF89/UTM sone 32/33

Fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives per objekttype.

Koordinat NORD (X)

EUREF89/UTM, sone 32/33

616299,77090

Øst fra

Objektets posisjon med georefererte østlige koordinater (Y-verdi).

EUREF89/UTM sone 32/33

Fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives per objekttype.

Koordinat ØST (Y)

EUREF89/UTM, sone 32/33

6674839,89914

Høyde fra

Høyde over havet målt til objekts referansepunkt.

NN1954

Fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives per objekttype.

Koordinat Høyde

NN1954

4,299

Nord til

Gjelder utstrekningsobjekt.

Objektets posisjon med georefererte nordlige koordinater (X-verdi).

EUREF89/UTM sone 32/33

Fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives per objekttype.

Koordinat NORD (X)

EUREF89/UTM, sone 32/33

616299,77090

Øst til

Gjelder utstrekningsobjekt.

Objektets posisjon med georefererte østlige koordinater (y-verdi).

EUREF89/UTM sone 32/33

Fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives per objekttype.

Koordinat ØST (Y)

EUREF89/UTM, sone 32/33

6674839,89914

Høyde til

Gjelder utstrekningsobjekt.

Høyde over havet målt til objekts referansepunkt.

NN1954

Fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives per objekttype.

Koordinat Høyde

NN1954

4,299

Målemetode	 	Ikke i bruk

Nøyaktighet	 	Ikke i bruk

Synbarhet	 	Ikke i bruk

Maks avvik i cm	 	Ikke i bruk

H – målemetode	 	Ikke i bruk

H – nøyaktighet i cm	 	Ikke i bruk

Måledato for koordinater	 	Ikke i bruk

Geoide-modell	 	Ikke i bruk

UTM sone	Der koordinater benyttes, legges standarden som er i bruk inn.

Fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives per objekttype.

Fylles ut for enkelte objekttyper.

Beskrives per objekttype.

Siemens spesifikk KM	Dette feltet skal kun benyttes av Siemens. Om det er relevant, er det nevnt under objekttypen.

Siemens spesifikk ID	Dette feltet skal kun benyttes av Siemens. Om det er relevant, er det nevnt under objekttypen.

Innsamling og registrering av data

For eksisterende objekter: Informasjonen skal fylles ut av faglig leder eller den som er bemyndiget til oppgaven.

For nye objekter: Informasjonen skal fylles ut av prosjekterende eller entreprenør.

Statuser for objekter og funksjonelle lokasjoner

Oversikt over hvilke statuser som kan angis for objekter og funksjonelle lokasjoner.